# 智慧能源管理系统数据库全局UML类图详细说明

## 一、总体架构概述

本UML类图展示了**智慧能源管理系统**的完整数据库结构设计，采用**六层垂直架构**，包含**6大业务线**、**19个数据实体**。系统以用户管理为基础，覆盖从设备管理、数据采集、业务处理到展示应用的全业务流程。

## 二、六层架构详解

### 2.1 第一层：基础架构层

#### 用户管理（User）

- **定位**：系统的权限控制核心

- **主键**：`user_id`（用户ID）

- **核心属性**：

- `name`：用户姓名

- `password`：加密后的密码

- `role`：用户角色（支持RBAC权限控制）

- **功能说明**：

- 为整个系统提供统一的用户身份认证

- 支持基于角色的访问控制（RBAC）

- 为运维工单分配提供人员基础

- **颜色编码**：浅灰色（#F5F5F5）

### 2.2 第二层：设备管理层

本层管理三大核心业务线的设备基础信息：

#### 2.2.1 配电网监测业务（Substation）

- **对应表**：配电房信息表

- **主键**：`substation_id`（配电房编号）

- **关键属性**：

- `voltage_level`：电压等级（如35KV/0.4KV）

- `transformer_count`：变压器数量

- `operation_time`：投运时间

- `manager_id`：负责人ID

- **业务作用**：记录配电房基础设施信息

- **颜色编码**：浅蓝色（#CCE5FF）

#### 2.2.2 光伏管理业务（PvDevice）

- **对应表**：光伏设备信息表

- **主键**：`device_id`（设备编号）

- **关键属性**：

- `device_type`：设备类型（逆变器/汇流箱）

- `capacity`：装机容量

- `calibration_cycle`：校准周期（月）

- `communication_protocol`：通信协议

- **业务作用**：管理光伏发电设备基本信息

- **颜色编码**：浅绿色（#D4EDDA）

#### 2.2.3 能耗管理业务（EnergyMeterDevice）

- **对应表**：能耗计量设备信息表

- **主键**：`device_id`（设备编号）

- **关键属性**：

- `energy_type`：能源类型（水/蒸汽/天然气）

- `pipe_diameter`：管径规格

- `operation_status`：运行状态

- `manufacturer`：生产厂家

- **业务作用**：管理能耗计量设备信息

- **颜色编码**：浅黄色（#FFF3CD）

### 2.3 第三层：展示应用层

本层负责系统的数据展示和配置管理：

#### 2.3.1 大屏展示配置（DashboardConfig）

- **对应表**：大屏展示配置表

- **主键**：`config_id`（配置编号）

- **关键属性**：

- `display_module`：展示模块（能源总览/光伏总览等）

- `refresh_frequency`：数据刷新频率（秒/分钟）

- `permission_level`：权限等级（管理员/能源管理员等）

- **业务作用**：配置大屏展示的内容和权限

#### 2.3.2 实时汇总数据（RealtimeSummaryData）

- **对应表**：实时汇总数据表

- **主键**：`summary_id`（汇总编号）

- **关键属性**：

- `total_electricity`：总用电量（kWh）

- `total_pv_generation`：光伏总发电量（kWh）

- `total_alarm_count`：总告警次数

- 各等级告警数量统计

- **业务作用**：提供分钟级更新的实时数据汇总

#### 2.3.3 历史趋势数据（HistoryTrendData）

- **对应表**：历史趋势数据表

- **主键**：`trend_id`（趋势编号）

- **关键属性**：

- `statistics_period`：统计周期（日/周/月）

- `year_over_year_growth`：同比增长率

- `month_over_month_growth`：环比增长率

- `industry_average`：行业均值

- **业务作用**：提供历史数据趋势分析

- **颜色编码**：浅青色（#D1ECF1）

### 2.4 第四层：数据采集层

本层存储各业务线的实时监测数据：

#### 2.4.1 配电网监测业务数据

- **回路监测数据表（CircuitData）**：

- **主键**：`data_id`（数据编号）

- **外键**：`substation_id` → 配电房信息表

- **监测数据**：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等

- **采集频率**：分钟级

- **特殊字段**：电缆头温度、电容器温度

- **变压器监测数据表（TransformerData）**：

- **主键**：`data_id`（数据编号）

- **外键**：`substation_id` → 配电房信息表

- **监测数据**：负载率、绕组温度、铁芯温度、环境温湿度

- **运行状态**：正常/异常

#### 2.4.2 光伏管理业务数据

- **光伏发电数据表（PvGenerationData）**：

- **主键**：`data_id`（数据编号）

- **外键**：`device_id` → 光伏设备信息表

- **发电数据**：发电量、上网电量、自用电量

- **技术参数**：组串电压、组串电流、逆变器效率

- **采集频率**：5分钟/次

- **光伏预测数据表（PvForecastData）**：

- **主键**：`forecast_id`（预测编号）

- **预测数据**：预测发电量、实际发电量、偏差率

- **模型信息**：预测模型版本

- **统计周期**：按日统计

#### 2.4.3 能耗管理业务数据

- **能耗监测数据表（EnergyMonitorData）**：

- **主键**：`data_id`（数据编号）

- **外键**：`device_id` → 能耗计量设备信息表

- **监测数据**：能耗值、单位（m³/t）

- **数据质量**：优/良/中/差评级

- **峰谷能耗数据表（PeakValleyEnergyData）**：

- **主键**：`record_id`（记录编号）

- **统计数据**：尖峰、高峰、平段、低谷时段能耗

- **成本分析**：峰谷电价、能耗成本

- **统计周期**：按日统计

### 2.5 第五层：业务处理层

本层处理系统的核心业务逻辑：

#### 2.5.1 告警信息表（Alarm）

- **主键**：`alarm_id`（告警编号）

- **告警信息**：

- `alarm_type`：告警类型（越限/通讯/设备故障）

- `alarm_level`：告警等级（高/中/低）

- `handle_status`：处理状态（未处理/处理中/已结案）

- `trigger_threshold`：告警触发阈值

- **业务作用**：记录设备异常告警信息

#### 2.5.2 运维工单数据表（MaintenanceWorkOrder）

- **主键**：`work_order_id`（工单编号）

- **外键**：

- `alarm_id` → 告警信息表

- `maintenance_person_id` → 用户表

- **流程数据**：

- 派单时间、响应时间、处理完成时间

- 处理结果、复查状态、附件路径

- **业务作用**：跟踪告警处理的完整流程

- **颜色编码**：浅粉色（#F8D7DA）

### 2.6 第六层：设备台账层

#### 设备台账数据表（EquipmentLedger）

- **主键**：`ledger_id`（台账编号）

- **设备信息**：

- `equipment_name`：设备名称

- `model_specification`：型号规格

- `warranty_period`：质保期（年）

- **维护记录**：

- `maintenance_record`：维修记录（引用工单编号）

- `calibration_record`：校准记录

- `scrap_status`：报废状态

- **业务作用**：记录设备全生命周期信息

- **颜色编码**：浅粉色（#F8D7DA）

## 三、核心关联关系分析

### 3.1 一对多关联关系

1. **配电房 → 监测数据**：

```sql

配电房信息表（1） ← 回路监测数据表（N）

配电房信息表（1） ← 变压器监测数据表（N）

```

2. **光伏设备 → 发电数据**：

```sql

光伏设备信息表（1） ← 光伏发电数据表（N）

```

3. **计量设备 → 监测数据**：

```sql

能耗计量设备信息表（1） ← 能耗监测数据表（N）

```

### 3.2 业务流程关联

1. **告警处理流程**：

```

设备异常 → 生成告警（Alarm）

↓

创建工单（MaintenanceWorkOrder）

↓

分配人员（关联User）

↓

记录维修（EquipmentLedger引用工单）

```

2. **数据流向**：

```

设备管理层 → 数据采集层 → 业务处理层 → 设备台账层

↓

展示应用层（配置和展示）

```

### 3.3 跨层关联

1. **用户表的核心作用**：

- 为运维工单提供人员信息

- 支撑RBAC权限控制系统

- 服务所有业务线的权限控制需求

2. **设备台账的特殊关联**：

- 通过`maintenance_record`字段引用运维工单

- 建立设备维修历史的追溯链

## 四、设计特点与优势

### 4.1 架构设计特点

1. **分层清晰**：六层架构体现数据流动方向

2. **业务模块化**：五大业务线独立又关联

3. **颜色编码**：直观区分不同业务功能

4. **注释完善**：每个实体都有详细说明

### 4.2 业务完整性

1. **全流程覆盖**：从设备管理到数据分析的全流程

2. **数据追溯**：支持设备、告警、工单的完整追溯

3. **权限控制**：基于RBAC的完善权限体系

4. **实时监控**：支持分钟级数据采集和展示

### 4.3 技术实现优势

1. **规范化设计**：所有表满足BCNF范式

2. **外键明确**：关联关系清晰标注

3. **数据类型合理**：根据实际需求选择合适类型

4. **扩展性好**：支持新业务线快速接入

## 五、应用场景与价值

### 5.1 主要应用场景

1. **实时监控**：配电房、光伏设备、能耗设备的实时状态监控

2. **告警处理**：设备异常的快速发现和处理

3. **数据分析**：能耗趋势分析、光伏发电预测

4. **决策支持**：基于数据的能源管理决策

### 5.2 业务价值

1. **提升效率**：自动化数据采集和处理

2. **降低成本**：精细化能耗管理和优化

3. **提高可靠性**：及时的设备故障发现和处理

4. **支持决策**：基于数据的科学决策

### 5.3 技术价值

1. **标准化设计**：提供工业能源管理系统的标准数据模型

2. **可扩展性**：支持不同规模企业的定制化需求

3. **技术示范**：展示复杂系统的数据库设计方法

## 六、总结

本UML类图完整展示了智慧能源管理系统的数据库设计，具有以下特点：

1. **结构完整**：19个数据实体覆盖全业务流程

2. **层次分明**：六层架构体现系统逻辑层次

3. **关系清晰**：明确的关联关系和业务流程

4. **实用性强**：可直接转换为实际的数据库实现

5. **可读性好**：颜色编码和详细注释便于理解

该系统设计既考虑了技术实现的规范性，又充分体现了业务需求的完整性，是一个典型的工业物联网+能源管理系统的数据库设计案例。